臺南市私立南光高級中學

「110學年度與國外姊妹校推動線上教學計畫設備」

採購招標規格表

壹、設備明細及規格需求

一、採購品項量：

| 項次 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 視訊攝影機 | 臺 | 2 |  |
| 2 | 麥克風 | 臺 | 2 |  |
| 3 | 音響擴音設備 | 組 | 1 |  |
| 4 | 無線基地台 | 臺 | 2 |  |
| 5 | 電動投影幕 | 臺 | 1 |  |
| 6 | 電動投影幕 | 臺 | 1 |  |

二、設備規格需求說明：

| 項次 | 品名 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 視訊攝影機 | - 感光元件:1/2.8” 1080p 低照度 CMOS - 須具備轉動角度達：左右：±170°、上下：+90° / -30°之PTZ鏡頭。 - 須具備有效畫素分別200萬畫素或以上。 - 須支援影像輸出解析度：720p/50~ 1080p/60,Auto。 - 提供12倍(含)以上之光學變焦，以及12倍數位變焦。 - Full HD輸出須提供24倍(含)以上之無損放大。 - 鏡頭焦距：f=3.9mm~46.8mm - 最小對焦距離：廣角0.3m，望遠1.5m - 須提供255個(含)以上之鏡頭預設定位。 - 須具備最低照度優於等於0.4 lux (IRE50, F1.6, 30fps) 。 - 須具備影像自動調校功能：自動白平衡/寬動態(WDR)/背光補償(BLC)/亮度增益/電子快門。 - 須支援轉動速度：0.1~100度/秒。 - 須支援預設點轉動速度可達200度/秒 - 須支援外部控制方式包含RS232/RS422/IP/紅外線。 - 提供自動追蹤功能： - 無須安裝其他定位攝影機、紅外線定位器，亦無需穿戴感應裝置，即可自動追蹤講者(自動轉動以及自動Zoom in)。 - 能配合教學現場應用，選擇執行「講者追蹤」或是「教學區域追蹤」模式。 - 老師/學生可依所需一鍵啟動，或停止自動追蹤功能。 - 影像輸出介面：具備至少三種以上，如HDMI、IP、USB3.0、3G-SDI…等，並可三路影像同時輸出。 - 音訊輸入介面：3.5mm Line in/Mic in。 - USB影音解析度可達1080p。 - 須支援視訊串流壓縮格式:H.264、H.265格式並且最高可達1920x1080 60fps解析度。 - 須支援控制協定，包含：VISCA/PELCO-D/PELCO-P/CGI。 - 須支援影像處理：降噪 (2D / 3D)、上下翻轉、鏡射。 - 須支援網路串流與PoE+網路供電功能。 - 須提供網頁介面以及軟體，以操作控制、管理、設定攝影機。 - 須提供遙控器。 - 投標時請檢附型錄。 - 考量資訊安全，產地不得為大陸製。 | 2臺 |
| 2 | 麥克風 | - 須內建雙工通話技術。 - 須提供噪音抑制技術。 - 須具備靜音及解除靜音之控制功能。 - 須具備麥克風收音範圍至少達 9米(含)以上。 - 須具備輸出95dB(含)以上之立體揚聲器。 - 須具備支援下列應用程式之功能: Microsoft Teams, Google Meet。 - 投標時請檢附型錄。 | 2臺 |
| 3 | 音響擴音設備 | 一、前級混音器一臺 - 輸入頻道15軌(含)以上、包含9組(含)以上XLR輸入及4組(含)以上立體輸入。 - 輸出具2組(含)以上AUX輸出、1組(含)以上Main總輸出、1組(含)以上群組輸出及1組(含)以上耳機監聽。 - 單音輸入頻道具備高音、中音及低音調整。 - 立體輸入頻道具備高音、中高音、中低音及低音調整。 - 具備2組(含)以上群組式幻象電源開關。 - 總諧波失真：0.005% (含)以下。 - 60mm(含)以上音量推桿。 - 具備1組(含)以上效果器。 - 具備1組(含)以上USB介面可直接連接電腦使用。 - 具備1組(含)以上立體等化器。 - 具備1組(含)以上LCD顯示器。 - 具備1組(含)以上播放器。 - 具備4組(含)以上LED指示器。 二、兩通道數位功率擴大機一臺 - 輸出功率： 4Ω.1KHZ ,900W x2(含)以上 8Ω.1KHZ ,650W x2(含)以上 8Ω橋接.1KHZ,1100W (含)以上 4Ω橋接.1KHZ,1500W (含)以上 - 訊噪比：90dB(含)以上 - 總斜波失真率：0.05％(含)以下 - 輸入阻抗：10kΩ(含)以上 - 阻尼係數：800:1(含)以上 - 放大模式：D類 - 散熱方式：具備直流溫控風扇 - 保護裝置：完整的短路、熱耦、射頻保護 三、UHF雙頻道無線麥克風組(手握) 一臺 - 具LCD液晶顯示視窗，同時顯示電池容量、頻道、音量指示及RF訊號強度。 - 具備自動對頻功能。 - 頻道數：雙頻道。 - 各頻道具音量控制器各別調整音量。 - 震盪方式：PLL。 - 選訊：雙天線自動選訊。 - 頻段：UHF 470~960MHz，選用之頻段需避開4G干擾。 - 頻帶寬度：36MHz(含)以上。 - 具備1000個(含)以上頻點可供選擇。 - 附2支電容式手握發射器(具RF發射功率選擇及100MHz(含)以上之頻帶寬度) 四、喇叭(含吊架) 一對 - 系統：10吋三音路 - 頻率響應：45HZ(含)以下-20KHZ(含)以上 - 靈敏度：89dB(含)以上 - 阻抗：8Ω(含)以下 - 承受功率：200W(含)以上 - 附件：專用吊架。 | 1組 |
| 4 | 無線基地台 | - 單一無線存取器須可支援 802.11a /b/g/n/ac無線傳輸標準，可同時設定為 802.11ac/n(5GHz) 及 802.11b/g/n(2.4GHz)雙重運作模式。 - 通過 Wi-Fi Alliance認證。 - 支援IEEE 802.11ac wave2無線網路，2x2MU-MIMO技術，提升802.11a/b/g/n/ac無線傳輸速率，最高傳輸速率2.4GHz可達400Mbps（含）以上；5GHz可達867MBps（含）以上。 - 提供全方向性4組(含)以上的內置天線，2.4Ghz 需提供4 dBi天線(含)以上，5Ghz 需提供5 dBi天線(含)以上。 - 提供 WPA™，WPA2™ with 802.1x、Preshared key、WEP與Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist 認證方式。 - 可配合本案新購之無線網路控制器進行下列控管： - 可以自動繪出組織內AP和無線控制器的連線拓樸圖。 - 透可傳送無線基地台AP(Access Point)所需的設定，提供AP軔體檢視、修改及更新、發送功率(Transmit Power)控制及無線頻道(Wireless Channel)控制等功能。 - 受管理的無線網路基地台間可根據終端用戶應用或網路管理者需求，可使所有的網路流量透過IP通道( L3 tunnel)，通過公共或私有傳輸網路將用戶流量轉移到無線網路控制器上。 | 2臺 |
| 5 | 150吋電動投影幕 | - 型式:電動式。 - 投影畫面：寬295*高235cm±5% - 布幕材質： - 席白電動布幕選用漫反射幕面，幕面經壓紋消眩光處理。 - 增益質:1.0(含)以上。 - 可視角度:160∘(含)以上。 - 四邊或左右黑邊均可。 - 外殼：銀幕捲軸具防震、防噪音裝置，外殼鋼板烤漆。 - 安裝方式：可選擇天吊或壁掛方式固定。 - 馬達: 符合 CE或UL認證 - 布幕控制：附無線遙控器,「上、下、停」三段式控制，具昇降自動停止裝置，可控制布幕昇降於任意位置。 - 投標時請檢附型錄。 | 1臺 |
| 6 | 電動投影幕 | - 可視範圍≧478cm x 358cm(含)以上 - 類型：前投式電動銀幕 - 布幕材質採用蓆白布(PVC玻璃纖維膠合複層式底幕，定向排列縱橫式交織)，表面披覆高對比度光學乳膠，具有防霉、防焰、易清潔、環保等特性，布幕可依客戶要求做四邊或左右邊黑邊處理，水平理想視角120度(含)以上，增益比1:1(含)以上。 - 主體採用高鋼性鋁合金外殼，外觀採八角形外觀採黑色粉體烤漆處理烤漆，具高強度、輕重量、抗酸鹼、耐候性佳、不易變型等特性，不易因外力或本體銀幕重量導致變形後影響布幕平整度。 - 配備高扭力軸心式管狀馬達(CE、UL等認證)，具有電磁式煞車及防噪、防震設計，銀幕上下限可根據需求做無段設定，也可分別設定停止位置。馬達具有過熱自動斷電保護裝置。軸心馬達採側抽方式組裝，可直接將馬達直接取出，不需整組拆卸即可簡易保養。 - 控制系統可選擇紅外線控制、RF系統控制(高頻微波智慧型編碼燒錄程式/360度無指向性接收功能)、外接RF搖控系統或直接出線搭配客製系統等四種方式，用來控制銀幕做升降定位。 - 配重桿採用一次成型之水平鑲嵌配重桿，平均夾緊布幕下緣，避免布幕放下時受力不均，呈現波浪不良之狀況 。 - 電壓規格：AC 110V~120V。 - 固定方式採用滑軌式活動掛鉤設計，可根據安裝環境之牆面作非定點之活動掛鉤裝設，銀幕掛上後仍可左右滑移調整固定點，可以壁掛、上掛、懸掛方式安裝，施工簡單又方便，荷重度可達150Kg以上。,得標簽約後七日內需完成交貨。 - 台灣製造銀幕，檢附原廠出廠證明、產品保固證明書及五年零件供應無虞證明。 - 投標時請檢附型錄。 | 1臺 |
| 7 | 安裝施工說明 | 一、視訊攝影機： - 一台採機動式使用，須提供鎂鋁合金攝影腳架套1組(折收僅34.8cm/承重8KG/適配鏡頭焦距200mm/水平調節旋鈕與360度刻度)、USB訊號線延伸器5M*1台。 - 一台採天花板固定安裝，安裝教室由學校指定位置，並提供USB訊號線及相關網路線材。 二、音響擴音設備： 安裝於忠誠樓三樓校史室，拆除混音機、擴大機及喇叭2支，含音源線材更新。 三、無線基地台二台： - 安裝於忠誠樓三樓，由學校指定位置，含網路佈線。 - 提供同品牌網路交換器，參考型號：FortiSwitch 224E，附3台POE供電器，供無線基地台及視訊攝影機使用。 四、150吋電動投影幕： - 安裝教室由學校指定，並提供專用吊架。 - 協助安裝6000流明雷射投影機(由校方提供)，廠商需負責該投影機HDMI訊號線材、單槍吊架及電源配置安裝。 五、240吋電動投影幕： - 安裝教室由學校指定。 - 含訂制崁入式木盒、電源施作及天花板切割修補安裝施工。 - 協助安裝10000流明雷射投影機(由校方提供)，廠商需負責該投影機HDMI訊號線材、單槍專用吊架及電源配置安裝，並整合現場音響、視訊攝影機。 |  |

參、履約期限：

一、得標廠商應於決標日起40天（日曆天）內交貨完成。

二、設備安裝，需配合學校施工，必要時需在下班時間或假日施工。

三、以上均含安裝設定、音訊線材、測試、稅捐、運雜費及教育訓練等費用。

伍、保固

一、承包商對本案所用器材、設備之功能，自驗收合格日起保固一年；承商於驗收時須檢附設備保固證明文件。

二、在保固期間內，如因器材、設備或施工不良而發生故障或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範內所訂規格另行更換新品。

三、保固期間內若發現系統錯誤或因本案安裝之軟硬體造成的系統運作異常現象，廠商應自接獲通知後4小時內到場檢測，並在3個工作天之內使設備正常運作；惟得標商仍應於30日內將該設備回復正常運作或更換功能不低於該設備之新品，若為檢修之必要時，得暫以故障設備功能相近之機器設備提供代用。